исполнительное устройство продолжительностью (1..2) секунды. При необходимости формирование указанных сигналов может блокироваться нажатием кнопки SB, расположенной по центру печатной платы БУ.

Если же длительность формируемого МВТ сигнала DM=1 превышает (2..3) секунды, что свидетельствует о наличие неисправности в контролируемой цепи, то контроллер БУ обнуляет сигнал готовности изделия к работе (RDY=0).

4.10.7 Управление аварийной сигнализацией и электрооборудованием исполнительных устройств производится с помощью оптронных ключей (DA1..DA3), позволяющих коммутировать как переменный, так и постоянный ток до 130 мА в электрической цепи с напряжением до 350В.

Выходы оптронных ключей защищены самовосстанавливающимися предохранителями (FU2..FU4), которые при превышении тока более 100 мА переходят в высокоомное состояние и находятся в нем до тех пор, пока не будет выключено напряжение в коммутируемой цепи.

4.10.8 Для увеличения нагрузочной способности в цепях управления аварийной сигнализацией и исполнительными устройствами изделие оснащается релейным блоком (БР).

Входящие в состав БП электромагнитные реле (К1..К3) позволяют коммутировать ток до 5А при напряжении до 240 В, а наличие у них переключающих контактных групп позволяет реализовать необходимую логику управления исполнительными устройствами.

Кроме того использование БР при установке его на некотором удалении от ББ позволяет ослабить мешающее влияние на работу изделия электромагнитных помех, источником которых является электросиловое оборудование исполнительных устройств.

4.10.9 Подключение релейного блока к ББ  осуществляется двумя трехжильными кабелями. При этом питание реле может осуществляться как от БП, входящего в состав ББ, так и от аккумуляторной батареи БА.

положительной полярности (+US1, +US2), а ДС3, ДС4 – с катушек L3, L4 в постоянное напряжение отрицательной полярности (-US3, -US4).

Разнополярные сигналы с выходов ДС1, ДС3 через суммирующие резисторы R37, R38 подаются на вход УПС1, а с выходов ДС2, ДС4 через резисторы R39, R40 – на вход УПС2.

4.8.2 В исходном состоянии напряжения на выходах детекторных секций примерно равны по величине и, следовательно, поступающие на входы УПС1 и УПС2 сигналы близки к нулю (+US1-US30, +US2-US40. Во время прохождения инородного металлического объекта под какой-либо из указанных катушек напряжение на ней изменяется, а сигнал на входе соответствующего УПС получает некоторое приращение. В зависимости от того ближе  к какой из двух связанных пар катушек (L1L3 или L2L4) происходит перемещение металлического объекта знак приращения сигнала может быть положительным или отрицательным а в случае перемещения объекта на равном удалении от указанных катушек -  величина приращения сигнала равна нулю.

Таким образом указанные пары катушек (L1L3 и L2L4) с соответствующими детекторными секциями образуют два приемных канала обнаружения с дифференциальными характеристиками зоны чувствительности.

При этом зона минимальной чувствительности одного из каналов совпадает с зоной максимальной чувствительности другого.

4.8.3 Усиленные приращения сигналов US1, US2 подаются в микроконтроллер (CPU), где они преобразуются в цифровую форму и после соответствующей обработки сравниваются с некоторым порогом, величина которого зависит от подаваемого на вход CPU напряжения Uth. При этом более высокому значению Uth соответствует меньший порог срабатывания и, следовательно, более высокая чувствительность датчика металла.

При превышении сигналом US1, или US2 указанного порога в течении времени более 10 мс CPU принимает решение об обнаружении металлического объекта и формирует на одном из своих выходов (PD3) сигнал SM, длительность которого равна 1 секунде.