Основным элементом БП является импульсный преобразователь UZ, преобразующий подаваемое на его вход напряжение (85..240)В как постоянного, так и переменного тока с частотой (47..63) Гц в стабильное постоянное напряжение 24В при токе потребления до 320 мА.

Для подавления индустриальных радиопомех БП снабжен сетевым фильтром LL1, который совместно с емкостями С2, С3 обеспечивает подавление синфазных сетевых помех, а с С1 – дифференциальных.

В качестве сетевых предохранителей FU1, FU2 в БП использованы самовосстанавливающиеся предохранители с минимальным током срабатывания около 80 мА.

Включение изделия осуществляется выключателем S, установленным на верхней стенке базового блока. При наличии сетевого напряжения и исправности БП должен загореться расположенный на плате БУ светодиод VD3 зеленого цвета с надписью «Сеть».

4.12 При эксплуатации изделия в составе системы защиты какого-либо технологического оборудования необходимо учитывать некоторые особенности его работы.

4.12.1 Изделие готово к работе через 3 мин после подачи на него питающего напряжения.

Через несколько секунд после включения питания БУ формирует сигналы на исполнительные устройства (MD1, MD2) и удерживает их в течении указанного промежутка времени, а после его окончания, при исправности всех составных частей изделия, формирует сигнал готовности (RDY=1) и производит выключение исполнительных устройств (MD1=0, MD2=0).

О готовности изделия к работе свидетельствует свечение светодиодов зеленого цвета: VD4 с надписью «Готов» и VD44 (VD64) снадписью «ДМ1» («ДМ2»).

4.12.2 При возникновении неисправности в каком-либо датчике металла или в соединяющих его с базовым блоком электрических цепях блок управления одновременно с формированием управляющего сигнала на исполнительное устройство убирает сигнал готовности, что автоматически вызывает