датчиков металлического объекта.

4.2.1 Базовый блок включает в себя сетевой блок питания (БП) и блок управления (БУ), выполненные в виде двух печатных плат, расположенных друг над другом внутри пластмассового корпуса со съемной прозрачной крышкой.

4.2.2 Подключение ББ к сети осуществляется посредством 3-х жильного кабеля, одна из жил которого служит для заземления.

Подключение  к ББ других элементов изделия осуществляется при помощи разъемных винтовых зажимов, расположенных по периметру печатной платы БУ.

4.3  Основным функциональным узлом изделия является электронный датчик металла, совмещающий функции возбуждения электромагнитного поля в контролируемой среде, регистрации вторичных электромагнитных полей, обработку сигналов и формирования оповещающих сигналов при обнаружении металлического объекта или в случае возникновения какой-либо неисправности.

4.3.1 Датчик металла (ДМ) включает в себя чувствительный элемент (ЧЭ), функцию которого выполняют расположенные внутри полиэтиленового корпуса катушки L1…L4, и блок электроники (БЭ), выполненный в виде печатной платы, размещаемой в герметичном отсеке указанного корпуса.

4.3.2 Соединение датчика металла с ББ осуществляется посредством трехжильного кабеля, подключаемого к установленным на печатной плате БЭ винтовым зажимам.

4.4 Для обеспечения электромагнитной совместимости входящих в состав изделия датчиков металла использован метод разнесения во времени циклов электромагнитного зондирования указанными датчиками своих зон контроля.

4.5 Для устранения взаимного мешающего влияния датчиков металла, обслуживаемых разными базовыми блоками и расположенными на небольшом удалении друг относительно друга, в изделии предусмотрена цепь межблочной синхронизации (МБС), позволяющая разнести во времени циклы генерации всех используемых датчиков.

срабатывание аварийной сигнализации.

О неисправности того или иного датчика свидетельствует отсутствие свечения соответствующего светодиода «ДМ1» или «ДМ2» и отсутствие свечения светодиода «Готов».

До устранения неисправности сигнал управления исполнительным устройством может быть заблокирован кратковременным нажатием кнопки SB, расположенной на плате БУ.

4.12.3 Подключение исполнительных устройств и аварийной сигнализации к базовому блоку может производиться как с использованием релейного блока, так и без него.

Во втором варианте подключение аккумуляторной батареи, если есть необходимость, производится непосредственно к винтовым зажимам «+24V», «GND» (XT2) с соблюдением полярности.

4.12.4 Полная электромагнитная совместимость датчиков металла позволяет сформировать зону контроля необходимой конфигурации под конкретное технологическое оборудование.

Например, для двукратного расширения зоны обнаружения датчики металла могут монтироваться «стык в стык» поперек транспортируемого потока, а для удвоения толщины контролируемого слоя – друг над другом по разные стороны указанного потока (транспортерной ленты). При использовании двух комплектов изделия, одно из которых является ведущим устройством, а другое – ведомым, возможно увеличение ширины зоны обнаружения в четыре раза или одновременное удвоение ширины зоны обнаружения и толщины слоя контролируемого потока материала.

В случае использования трех и более металлодетекторов следует иметь в виду, что датчики металла, обслуживаемые разными ведомыми базовыми блоками, должны размещаться на некотором удалении друг относительно друга так, чтобы их зоны контроля не пересекались. Это обусловлено тем, что у датчиков двух разных ведомых устройств циклы генерации зондирующих сигналов могут частично совпадать и, как следствие, каждый из указанных датчиков своим магнитным полем будет влиять на работу другого.