расположенного рядом с клеммным соединением настраиваемого датчика, а затем плавным вращением в обратную сторону – погасания указанного светодиода.

5.9 После завершения настройки следует проверить реальную чувствительность датчиков металла и оценить уровень электромагнитных помех в местах их установки.

ВНИМАНИЕ. Во избежании «ложных» срабатываний не рекомендуется пользоваться радиотелефонами в непосредственной близости от мест установки базового блока и датчиков металла.

5.9.1 Проверка чувствительности проводится путем измерения максимальной дальности обнаружения пробного металлического тела при отсутствии «ложных» срабатываний. В качестве пробного тела может служить стальной шарик диаметром примерно (50) мм. В условиях действия электромагнитных помех, не превышающих допустимые нормы для промышленных зон, дальность обнаружения указанного тела должна составлять не менее 200 мм.

5.9.2 Оценить уровень электромагнитных помех можно путем измерения максимального значения порогового напряжения при котором отсутствуют «ложные» срабатывания. Для этого необходимо стандартным тестером измерить напряжение между вторым и третьим контактами винтовых зажимов ХТ4, ХТ5 в базовом блоке, предназначенных для подключения датчиков металла. При допустимом уровне помех измеренное значение указанного напряжения должно находится в пределах (4,0..4,5)В.

5.9.3 Если из-за высокого уровня электромагнитных помех, создаваемых каким-либо оборудованием, являющимся источником мощных радиочастотных электромагнитных полей, не удается обеспечить приемлемую чувствительность изделия, то базовый блок следует разместить в металлическом электрошкафу, а в цепь питания изделия дополнительно ввести сетевой помехоподавляющий фильтр (ППФ).

5.9.4 В том случае, если питающее изделие сетевое напряжение подвержено резким изменениям в виде кратковременных прерываний или провалов, то для предотвращения выключения изделия и последующего формирования 3-х минутной паузы, связанной с выходом изделия на рабочий режим после его повторного включения, необходимо использовать источник

2 Технические характеристики

2.1 Скорость перемещения контролируемого

материала, м/с 						     от 0,1 до 2,0

2.2 Ширина зоны контроля датчика металла, мм,

не менее							 	       800

2.3 Дальность обнаружения в контролируемой зоне пробного стального объекта в форме равноразмерного цилиндра (=h=30мм), мм, не менее		        						       200

2.4 Потребляемая мощность от сети 220В, 50 Гц, Вт, не более          10

2.5 Габаритные размеры, мм:

- датчик металла 						      800х200х40

- базовый блок						        115х90х60

- релейный блок						          70х50х40

- аккумуляторная батарея					      140х100х70

- помехоподавляющий фильтр				         90х45х25.

2.6 Масса, кг, не более:

- датчик металла							         3,0

- базовый блок							         0,5

- релейный блок							         0,1

- аккумуляторная батарея						         2,0

- помехоподавляющий фильтр					        0,1.

2.7 Все составные части изделия сохраняют работоспособность при температуре окружающей среды от минус 40 С до плюс 55 С и в условиях повышенной влажности до 100%  при 25С.

2.8 По защищенности от проникновения внутрь пыли и воды датчики металла имеют степень защиты IP65, остальные части изделия - IP40.

2.9 По способу защиты персонала от поражения электрическим током изделие соответствует электрооборудованию I класса защиты.

2.10 Срок службы при непрерывном круглосуточном режиме работы, лет, не менее								         12.