Крепление ББ осуществляется при помощи четырех винтов («саморезов») через отверстия , расположенные под его крышкой.

5.6 Соединение составных частей изделия друг с другом производится согласно рис. 1 при помощи клеммных зажимов, расположенных на печатных платах указанных устройств.

Подключение датчиков металла желательно производить посредством присоединенных к ним отрезков кабелей. В случае необходимости длину кабеля можно увеличить путем его наращивания с использованием стандартных соединительных коробок.

В качестве удлинительного кабеля, соединяющего ББ с датчиком или с блоком индикации, может использоваться любой трехпроводный кабель. Максимальная длина кабеля ограничивается величиной сопротивления жил, которое не должно превышать 10 Ом.

5.7 Подключение исполнительных устройств, аварийной сигнализации и источника аварийного питания (аккумуляторной батареи) следует производить при помощи релейного блока (БР).

В том случае, если цепь питания исполнительных устройств подвержена интенсивному воздействию электромагнитных помех или сами исполнительные устройства являются источником импульсных помех, возникающих в результате коммутационных процессов (прерывание индуктивных нагрузок, размыкание контактов реле и т.п.), подключение указанных устройств к изделию следует производить с использованием стандартных сетевых помехоподавляющих фильтров (ППФ).

В качестве указанных фильтров могут использоваться входящие в состав дополнительного оборудования изделия ППФ, обеспечивающие ток в нагрузке до 1А при напряжении до 250В.

5.8 После установки, соединения составных частей изделия и включения питания необходимо произвести настройку датчиков на максимально возможную чувствительность на работающем оборудовании. Настройка производится примерно через 3 мин после включения питания металлодетектора и выхода его в рабочий режим, о чем свидетельствует включение светодиода «Готов».

Предварительно потенциометры R48, R68 ББ устанавливаются в положение, соответствующее минимальной чувствительности датчиков (до упора против часовой стрелки). Поворотом ручки потенциометра по часовой стрелке добиваются выключения светодиода (VD44 или VD64),