4.8.4 Подключенный к указанному выходу транзистор VТ6 открывается и шунтирует выход STI. При этом напряжение на выходе STI, а также контролируемый базовым блоком выходной ток датчика ID принимают значения близкие к нулю.

4.8.5 Напряжение Uth, подаваемое с выхода STI через интегрирующую цепочку R17С6 на соответствующий вход CPU, во время формирования сигнала SM плавно уменьшается, что приводит к увеличению порога срабатывания и, как следствие, к снижению чувствительности датчика. Снижение чувствительности датчика после обнаружения им металлического объекта позволяет избежать повторных срабатываний, обусловленных коммутационными помехами от электросилового оборудования исполнительных устройств.

После окончания действия сигнала SM чувствительность датчика плавно возрастает до своего прежнего значения.

4.9 В базовом блоке отсутствие тока ID в течении времени более 0,1 секунды интерпретируется как обнаружение указанным датчиком металлического объекта, а отсутствие  его в течение времени  более (2..3) секунд -  как неисправность датчика или соединяющих его с ББ электрических цепей.

4.10 Центральным устройством базового блока является входящий в его состав блок управления (БУ).

4.10.1 Питание БУ и подключаемых к нему внешних устройств может производится как от сетевого блока питания (БП), входящего в состав ББ, так и от внешней аккумуляторной батареи (БА), выполняющей функцию аварийного источника питания при прерывании сетевого напряжения.

4.10.2 Для исключения «ложных» срабатываний, обусловленными кратковременными прерываниями сетевого напряжения, в цепь питания БУ и подключаемых к нему ДМ1, ДМ2 введено сглаживающее устройство (СУ), выполненное в  виде активного фильтра нижних частот на транзисторе VT1 с использованием конденсаторов C1,C2 большой емкости.

4.10.3 Функцию центрального устройства БУ выполняет микроконтроллер CPU, который после подачи на него напряжения +5В, формирует соответствующие управляющие сигналы и осуществляет контроль за поступающими от внешних устройств сигналами в соответствии с заложенной в него программой.

Кроме того CPU осуществляет контроль напряжения на выходе СУ и в случае снижения его до 20В производит отключение от цепи питания датчиков металла и тем самым предотвращает чрезмерный разряд аккумуляторной батареи в случае продолжительного отключения сетевого напряжения.

4.10.4 Узел сопряжения БУ с отдельным датчиком металла включает в себя модулятор питающего датчик напряжения UD (МОД1, МОД2) и монитор  формируемого соответствующим датчиком выходного тока ID (МВТ1, МВТ2).

Формируемый датчиком ток ID подается на вход соответствующего монитора (МВТ1, МВТ2) через потенциометры R48 (R68), размещенные на плате БУ и выполняющие функцию элементов регулировки чувствительности соответствующего датчика.

4.10.5 Каждый из указанных выше модуляторов выполнен в виде управляемого стабилизатора напряжения. Включение модулятора осуществляется CPU путем подачи на его управляющий вход сигнала ON1=1 (ON2=1); при подаче на соответствующий вход модулятора синхроимпульса SYN1=1, (SYN2=1) напряжения на его выходе уменьшается на (3..4)В, что интерпретируется датчиком  как команда на выполнение цикла генерации зондирующего сигнала.

4.10.6 Мониторы выходного тока (МВТ1, МВТ2) выполняют функцию приема от соответствующего датчика сигнала оповещения в форме прерывания выходного тока датчика ID, свидетельствующего либо об обнаружении инородного металлического объекта, либо о неисправности указанного датчика.

Если выходной ток датчика ID принимает близкое к нулю значение, то соответствующий монитор МВТ1 (МВТ2) формирует сигнал DM1=1  (DM2=1) и производит выключение соответствующего светодиода зеленого цвета VD44 (VD64), свечение которого характеризует исправность датчика и его работоспособность.

В том случае, когда длительность формируемого сигнала DM превышает 10 мс контроллер блока управления формирует управляющий сигнал (MD1 или MD2) на соответствующее