5 Подготовка изделия к работе

5.1 Обслуживание изделия должно осуществляться лицами, имеющими опыт работы с электронной аппаратурой.

5.2 При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться общими правилами техники безопасности при работе с электрооборудованием.

5.3 Все виды технического обслуживания, ремонта и монтажа (демонтажа) следует производить только при отключенном от электрической сети изделии.

5.4 При выборе места установки датчиков металла и способа их монтажа на обслуживаемом объекте следует руководствоваться следующими соображениями.

5.4.1 Датчики должны устанавливаться на максимально возможном удалении от перемещающихся металлических деталей и от высокочастотных устройств, являющихся источником радиочастотных полей от электрооборудования с большим током потребления и с частым переключением значительных индуктивных

и емкостных нагрузок в электрической сети, а также от устройств, являющихся источниками электрических разрядов и от иного «искрящего» электрооборудования.

5.4.2 Конструкция монтажной арматуры, используемой для крепления датчиков, должна быть достаточно жесткой и исключать возможность самопроизвольного перемещения датчиков относительно металлических узлов и деталей технологического оборудования.

5.4.3 Место установки датчика должно быть максимально приближенным к объекту контроля, но при этом желательно исключить возможность соприкосновения датчика с контролируемым материалом.

5.5 Базовый блок может устанавливаться в любом удобном по условиям эксплуатации месте на достаточно большом удалении от места установки датчиков металла (не более 100м). С целью повышения помехоустойчивости в отношении индустриальных помех кабели, соединяющие ББ с датчиками металла, следует прокладывать отдельно от силовых кабелей, а ББ монтировать как можно ближе к месту установки обслуживаемых им датчиков металла.

3 Состав изделия

Состав изделия и схема соединений его составных частей приведены на рис. 1.

3.1 Основными функциональными элементами изделия являются два датчика металла (ДМ1, ДМ2), осуществляющие независимо друг от друга контроль перемещаемого материала на наличие в нем инородных металлических объектов и базовый блок (ББ), обеспечивающий питание и управление работой указанных датчиков, контроль исправности основных функциональных узлов изделия и формирование управляющих сигналов на исполнительные устройства.

3.2 Для повышения нагрузочной способности и помехоустойчивости по цепям управления исполнительными устройствами изделие оснащено релейным блоком (БР).

3.3 Изделие может также дополнительно комплектоваться аккумуляторной батареей (БА), выполняющей функцию источника аварийного питания при кратковременных отключениях сетевого напряжения, и сетевыми помехоподавляющими фильтрами (ППФ), включаемыми в цепь питания изделия и (или) в цепи управления исполнительными устройствами, при использовании изделия на производственных участках с высоким уровнем сетевых радиопомех.

4 Устройство и работа изделия

4.1 В основу работы изделия положен метод электромагнитного контроля, суть которого заключается в возбуждении в контролируемой зоне переменного магнитного поля и регистрации его изменения при появлении в указанной зоне инородного металлического объекта.

Функциональная схема изделия представлена на рис. 2, а принципиальные схемы всех его составных частей приведены в Приложении.

4.2 Центральным устройством изделия является базовый блок  (ББ), выполняющий функцию источника питания и устройства управления подключаемых к нему датчиков металла, а также устройства формирования оповещающих сигналов на исполнительные устройства при обнаружении каким-либо  из