4.6 Управление поочередной работой датчиков металла ДМ1, ДМ2 осуществляется базовым блоком путем формирования в цепях питания указанных датчиков (+UD1, +UD2) двух разнесенных во времени последовательностей синхроимпульсов (SYN1, SYN2), инициирующих циклы генерации датчиками зондирующих сигналов.

4.7 В датчике металла при помощи включенного в цепь питания демодулятора (ДЕМ) осуществляется выделение синхроимпульса (SYN), по переднему фронту которого CPU формирует стробирующий импульс STG и производит запуск импульсного генератора GEN.

4.7.1 В качестве нагрузки генератора служат катушки L1…L4, которые совместно с емкостями С10, С13 образуют четыре последовательных резонансных контура.

4.7.2 При поступлении на вход генератора очередного стробирующего импульса STG, длительность которого примерно равна 100 мкс, в обоих контурах формируются положительные полупериоды тока синусоидальной формы, а после его окончания – отрицательные. За счет подключения резонансных контуров к выходам генератора через коммутирующие диоды VD4VD5, VD8VD9, VD12VD13, VD16,VD17 в промежутках времени между указанными полупериодми выход генератора и, соответственно, подключенные к нему цепи катушек находятся в разомкнутом состоянии, что препятствует наведению в них токов во время выполнения цикла генерации другим датчиком, и тем самым, исключается мешающее влияние одного датчика на работу другого при любом их взаимном расположении.

4.8 Приемный тракт датчика включает в себя четыре детекторных секции ДС1..ДС4, подключенные к соответствующим катушкам чувствительного элемента, и два усилителя приращения сигналов (УПС1, УСП2). Сигналы с выходов УПС1, УПС2 подаются в микроконтроллер CPU, который в соответствии с заданной в него программой производит обработку поступающих сигналов и принимает решение об обнаружении инородного металлического объекта в контролируемой датчиком зоне.

4.8.1 Детекторные секции ДС1, ДС2 преобразуют переменное напряжение с катушек L1, L2 в постоянное напряжение

4.10.10 С целью устранения взаимного мешающего влияния датчиков металла, обслуживаемых разными базовыми блоками  и расположенных на удалении менее 10 м друг относительно друга, в изделии предусмотрен режим взаимной синхронизации базовых блоков, обеспечивающий разнесение во времени циклов электромагнитного зондирования указанными датчиками своих зон контроля при строгом соблюдении равенства частот повторения указанных циклов для всех используемых датчиков.

Суть указанного режима заключается в том, что один из ББ, выполняющий функцию ведущего устройства (Master), формирует в цепи синхронизации импульсы напряжения, совпадающие по времени с циклами зондирования обслуживаемых им датчиков металла, а ББ, исполняющий роль ведомого устройства (Slave), осуществляет прием указанных  импульсов и в промежутках времени между ними формирует сигналы управления (SYN1 или SYN2) для своих датчиков металла.

4.10.11 Объединение базовых блоков по цепи синхронизации осуществляется при помощи двухпроводного кабеля, подключаемого в входу (выходу) соответствующего модуля межблочной синхронизации (МБС), входящего в состав БУ.

Для повышения устойчивости в отношении кондуктивных электромагнитных помех, наводимых на кабель связи, функцию приемного устройства МБС выполняет оптрон (DA5).

Функцию передающего устройства МБС выполняет эммитерный повторитель (VT2), формирующий в цепи синхронизации импульсы напряжения (3..4)В с достаточной для подключения нескольких ведомых устройств нагрузочной способностью.

4.10.12 При объединении нескольких металлодетекторов в базовом блоке, выполняющем роль ведущего устройства, кабель связи подключается к зажиму ХТ6, в остальных (ведомых) – к зажиму ХТ7 при строгом соблюдении полярности («MSR+» с «SLV+», «MSR-» с «SLV-»).

4.11 Функцию сетевого источника питания изделия и его составных частей выполняет входящий в состав базового блока блок питания (БП).