Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и принципом действия металлодетектора МД800, в дальнейшем изделия, и содержит сведения по его эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию, а также гарантийные обязательства изготовителя и свидетельство приемки изделия.

1 Назначение

1.1 Металлодетектор МД800 предназначен для обнаружения металлических объектов в перемещаемых потоках слабопроводящих материалов. Основная область применения изделия – использование в системах защиты различного технологического оборудования от поломок при попадании в перерабатываемое сырье инородных металлических предметов.

1.2 Контроль перемещаемого потока материала осуществляется двумя электронными датчиками металла, каждый из которых независимо от другого обеспечивают обнаружение металлических объектов в своей зоне контроля.

1.3 Изделие допускает объединение в единый комплекс нескольких комплектов МД800 без какого-либо ухудшения рабочих характеристик всех используемых датчиков металла при их произвольном расположении и удаления друг относительно друга.

1.4 Базовый комплект изделия включает в себя базовый блок, два датчика металла и релейный блок, предназначенный для подключения исполнительных устройств.

Дополнительно изделие может комплектоваться аккумуляторной батареей, выполняющей функцию аварийного источника питания и сетевыми помехоподавляющими фильтрами, включаемыми в цепь питания изделия и (или) в цепь управления исполнительными устройствами.

аварийного питания, функцию которого может выполнить входящая в состав дополнительного оборудования аккумуляторная батарея (БА).

5.10 При использовании нескольких комплектов МД800, датчики металла которых должны монтироваться на расстоянии менее 10м друг относительно друга, базовые блоки используемых металлодетекторов должны быть объединены между собой по цепи синхронизации согласно п.4.10.10.

5.11 В случае использования только одного датчика металла в базовом блоке вместо второго датчика к клеммным зажимам +UD и ID необходимо подключить резистор с номинальным сопротивлением 10 кОм.

5.12 Для подключения изделия к сети необходимо использовать розетку с заземляющим контактом. При подключении изделия к сети без использования вилки зелено-желтый проводник сетевого кабеля должен быть подключен к заземлению.

6 Техническое обслуживание

6.1 Техническое обслуживание изделия заключается в регулярном осмотре и периодической очистки от пыли и грязи составных частей изделия.

6.2 Внеплановое обслуживание проводится при возникновении каких-либо неисправностей и включает в себя работы, связанные с устранением выявленных неисправностей.